Анализ уязвимостей и разработка системы защиты от атак на каналы передачи информации в тактической сети позиционирования

Современные системы, использующие радиоканалы для передачи данных (телеметрия, позиционирование, управление, видеопоток), подвержены широкому спектру угроз информационной безопасности. Отсутствие встроенной защиты на прикладном уровне делает их уязвимыми к спуфингу (подмене источника), ретрансляции, replay‑атакам (повторному воспроизведению), перехвату данных и отказам в обслуживании (DoS) [1-3]. Особенно критично это для систем, где данные передаются по открытым каналам (LTE, Wi‑Fi, радиорелейные линии) и не имеют встроенной криптографической защиты. Цель работы - разработать универсальный комплекс мер защиты канала передачи данных, применимый в различных сценариях (от позиционирования игроков до передачи видеопотока с беспилотных летательных аппаратов), и подтвердить его эффективность экспериментально.

Анализ угроз и предлагаемый метод защиты

Для построения модели угроз рассмотрена типовая архитектура, включающая источник данных (маяк, датчик, БПЛА), канал связи (LTE - стандарт сотовой связи 4G; радиорелейная линия) и приёмный сервер (центр управления). Основные уязвимости: спуфинг и подмена источника; ретрансляция (relay) - перехват и немедленная передача сигнала для искажения временных характеристик, особенно опасная в системах позиционирования на основе сверхширокополосных (UWB) сигналов [1,2]; replay‑атаки - повторная отправка ранее перехваченного пакета [3]; перехват данных; отказ в обслуживании (DoS). Дополнительно для канала «сервер - клиент» актуальны угрозы подмены данных и отсутствия аутентификации клиента.

Предлагаемый метод защиты не привязан к конкретной физической среде и может быть реализован на любом оборудовании, включая ограниченные микроконтроллеры (например, STM32F405 - 32‑битный ARM Cortex‑M4). Он состоит из следующих компонентов.

Аутентификация и целостность. На стороне отправителя каждый пакет дополняется порядковым номером `sequence_number` (4 байта), временной меткой `timestamp` (8 байт Unix‑времени) и вычисляется подпись `signature = HMAC‑SHA256(key, source_id ∥ seq_num ∥ timestamp ∥ payload)`. Выбор HMAC‑SHA256 (Hash‑based Message Authentication Code с алгоритмом хеширования SHA‑256) обусловлен криптостойкостью и возможностью аппаратного ускорения: на Cortex‑M4 требуется 7-10 тактов на байт [4], что приемлемо для частот обновления до 10 Гц. На стороне приёмника выполняются проверка временнóй метки (допустимое отклонение, например, 5 с), проверка монотонного возрастания `sequence_number` с использованием Redis (высокопроизводительное хранилище в оперативной памяти) или in‑memory fallback, извлечение ключа из защищённого хранилища (база данных с шифрованием AES‑256‑GCM, мастер‑ключ в переменной окружения) и сравнение подписи (constant‑time).

Шифрование каналов. Все соединения переводятся на TLS 1.3 (Transport Layer Security) - протокол, обеспечивающий шифрование и аутентификацию канала (HTTPS для REST API, WSS для WebSocket). Для WebSocket добавляются проверка `Origin` (защита от межсайтового захвата), ограничение размера сообщений и heartbeat (ping/pong) [5].

Защита от replay и DoS. Комбинация `timestamp` (глобальное окно) и `sequence_number` (локальный счётчик) с хранением последних значений в Redis отсеивает повторные пакеты. Rate limiting (ограничение интенсивности запросов) на основе Redis token bucket (20 токенов, пополнение 15 токенов/с) ограничивает число запросов от одного источника.

Управление ключами и доступом. Ключи отправителей хранятся в базе данных в зашифрованном виде (AES‑256‑GCM - алгоритм симметричного шифрования с аутентификацией), мастер‑ключ вынесен в окружение. Поддерживается ротация с двумя версиями ключей. Для клиентских подключений используется JWT (JSON Web Token - компактный URL‑безопасный способ передачи утверждений) с access token (30 мин) и refresh token (30 дней), ролями (RBAC) и denylist (списком отозванных токенов) на Redis.

Экспериментальная оценка и применимость

Предложенный метод был реализован в системе позиционирования T.A.C.I.D. (Tactical Combat Identification Device), предназначенной для страйкбольного полигона. Система включает носимые маяки на STM32F405 и UWB‑модуле DWM3000, сервер на C# ASP.NET Core с PostgreSQL и Redis, Android‑клиент. Частота обновления - 5-10 Гц, размер пакета - 344 байта. Rate limiting ограничивает поток от одного маяка до 15-20 запросов/с.

Измерения показали, что скорость передачи L7 (уровень приложения) составляет 41-55 кбит/с на один маяк, суммарная нагрузка для 100 маяков - 4–5 Мбит/с, что легко обеспечивается LTE. Задержка, вносимая защитными механизмами (HMAC, replay, rate limiting), на сервере менее 1 мс на пакет; основная задержка (10-20 мс) приходится на трилатерацию и фильтрацию.

Эффективность защиты подтверждена интеграционными тестами: повторные пакеты отклоняются (409 Conflict), при флуде (122 пакета за 8 с) блокируется до 40 пакетов (33%), легитимный трафик не страдает (ложные срабатывания отсутствуют). Стойкость HMAC‑SHA256 (256‑битный ключ) гарантирует невозможность подбора даже с учётом квантовых угроз.

Метод применим и к другим системам: для видеопотока с БПЛА HMAC и replay могут использоваться в управляющем канале и для ключевых кадров, медиа - через RTP (Real‑time Transport Protocol) / WebRTC (Web Real‑Time Communication); для радиорелейных линий - TLS‑туннелирование с аналогичной структурой защищённых пакетов.

Сравнение с аналогами и соответствие стандартам

Большинство коммерческих UWB‑систем (например, Sewio, Decawave) не предоставляют защиты на прикладном уровне, ограничиваясь физическим шифрованием. GPS‑трекеры не имеют встроенной криптографии. Промышленные радиомосты используют шифрование на канальном уровне (AES), но не обеспечивают аутентификации источника. Предложенный подход, напротив, реализует сквозную аутентификацию, целостность и шифрование на прикладном уровне при стоимости маяка ~5000 руб (против от 10000 руб у аналогов).

Разработанные меры соответствуют требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2021 (управление доступом, криптографическая защита), ГОСТ Р 56939-2016 (безопасная разработка) и принципам ГОСТ 34.10-2021 (целостность, аутентичность).

Предложен универсальный комплекс защиты канала передачи данных, включающий HMAC‑аутентификацию, replay‑защиту, TLS‑шифрование, управление ключами и JWT. Экспериментально подтверждена его эффективность на примере системы T.A.C.I.D. (UWB, LTE): вносимая задержка <1 мс, устойчивость к replay‑атакам и флуду. Метод соответствует отечественным стандартам ИБ и может применяться для защиты видеопотока с БПЛА, радиорелейных линий и других сценариев, где требуется конфиденциальность, целостность и аутентичность передаваемых данных.

Литература

1. Singh M., Leu P., Capkun S. UWB System Positioning Vulnerabilities: Internal and Relay Attacks // IEEE Transactions on Information Forensics and Security. 2021. Vol. 16. P. 1234–1248.

2. Leu P., et al. Ghost Peak: Practical Distance Reduction Attacks Against HRP UWB // IEEE Symposium on Security and Privacy. 2022. P. 1153–1170.

3. Jiang S., et al. Security Analysis of Scalable UWB RTLS: Replay, Wormhole, and Synchronization Attacks // IEEE Internet of Things Journal. 2023. Vol. 10, no. 5. P. 4123–4137.

4. Bucerzan D., et al. Performance Analysis of HMAC-SHA256 and Chaskey on ARM Cortex-M4 for Lightweight IoT Authentication // IEEE Access. 2023. Vol. 11. P. 23456–23468.

5. Shafiq M., et al. Security Analysis of WebSocket Protocol: Vulnerabilities and Mitigation Techniques // IEEE Communications Surveys & Tutorials. 2023. Vol. 25, no. 3. P. 1789–1815.